辽宁省生态环境厅关于高端海绵钛1200t/a

产能提升建设项目环境影响报告书的批复

朝阳金达钛业股份有限公司：

你公司报送的《高端海绵钛1200t/a产能提升建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于朝阳市经济技术开发区桃花吐镇，利用厂区现有还蒸一车间厂房，购置安装还原蒸馏系统8台套，依托现有辅助生产设施及公用设施，新增高端海绵钛产能1200吨/年，项目实施后北厂区海绵钛生产能力达到26200吨/年。

本项目不新征用地，符合《朝阳市双塔工业区总体规划（修编）（2018—2030）》及规划环评要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。该项目蒸馏反应器组装环节焊接烟尘采用移动式焊烟净化器收集处理后车间排放；还原蒸馏废气依托还蒸一车间现有4台移动式集气罩收集，经现有1套“布袋除尘器+两级水洗+四级碱洗”处理后，由1根40米排气筒排放，外排废气中各污染物排放应满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）及其修改单中大气污染物特别排放限值。该项目实施后，厂界颗粒物、氯化氢、氯气无组织排放应满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）及其修改单中相应标准要求，非甲烷总烃排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准要求；厂区内VOCs无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目新增生产废水排放量2.73立方米/天，经现有1座200立方米/天的生产废水处理站处理后全部回用。该项目实施后，废水排放口中氯化物、BOD5排放应满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值要求；动植物油和LAS排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准限值要求；pH、COD、石油类、NH3-N、SS、总磷和总氮排放应满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）及其修改单中相应标准要求。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目一般固废和危险废物分别依托现有1座50平方米、1座200平方米的一般固废暂存间和1座114.7平方米的危险废物贮存库暂存，布袋收尘灰、钛粉尘、废反应器、废保温棉、废焊料和废零部件等全部综合利用；含油抹布手套、废润滑油、废油桶、废真空泵油、废真空泵油桶和废活性炭等全部送有资质单位处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

（四）强化噪声污染防治。选用低噪声设备，通过厂房隔声及基础减震等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（六）强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实事故废水三级防控措施，全厂设置1座3840立方米的事故应急池，地下水分区防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》等相关要求执行。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设备设施进行设计，并定期做好安全风险辨识评估和隐患排查治理，及时将发现问题报告有关部门。

（七）落实《报告书》制定的土壤、地下水、环境空气等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施。在厂区适当位置设置在线全景（360度角）全天候视频监控系统，并存储保留近90日监控视频信息，留档备查。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告应向社会公开。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。你公司应在本项目正式投入生产或者运营后三至五年内开展环境影响后评价。

五、按照属地管理的原则，请朝阳市生态环境局负责本项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送朝阳市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年4月12日

抄送：朝阳市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，沈阳化大生态环保产业服务有限公司。