辽宁省生态环境厅关于辽宁特力环保科技

有限公司30万吨/年废旧铅酸蓄电池

及铅废物再生利用优化升级项目

环境影响报告书的批复

辽宁特力环保科技有限公司：

你公司报送的《辽宁特力环保科技有限公司30万吨/年废旧铅酸蓄电池及铅废物再生利用优化升级项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

- 本项目位于抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园辽宁特力环保科技有限公司现有厂区内，为技术改造项目。本项目将现有生产线“碳酸钠预脱硫+破碎分选+回转短炉熔炼+精炼”生产工艺改造为“破碎分选+铅膏富氧侧吹熔炼+铅栅低温炉熔炼+高效强化烟气脱硫—制石膏”生产工艺，同时改变原有回转短炉使用功能，仅熔炼炉渣，并将现有碳酸钠预脱硫优化调整为尾气脱硫。项目实施后，现有30万吨/年废旧铅酸蓄电池及铅废物再生利用的生产能力不变，其中废铅酸蓄电池处理规模26万吨/年，含铅废物4万吨/年。

本项目不新增用地，符合《抚顺高新技术产业开发区及周边总体规划（2018—2030）》及其规划环评要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。破碎分选工序设置于封闭车间内，2条生产线分别配置1套集气净化设备，含酸雾废气经酸雾洗涤塔净化处理后由1根25米排气筒排放，外排废气中各污染物浓度应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4中限值要求；1号配料区环境集尘废气、低温熔炼炉烟气和低温炉加热废气排放共用1根25米排气筒，其中1号配料系统设置负压集烟系统，收集后废气与低温熔炼炉烟气经1套PTFE覆膜袋式除尘器+高效过滤器（HEPA）+碱洗塔处理，低温炉加热系统采用天然气为燃料，设置低氮燃烧设施，外排废气中二氧化硫应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求，其余各污染物排放浓度应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4特别排放限值要求。熔炼车间环境集尘废气、回转短炉烟气、2号配料区环境集尘废气和富氧侧吹炉烟气共用1根50米排气筒排放，其中熔炼车间环境集尘废气和富氧侧吹炉经SNCR脱硝+余热锅炉处理，与回转短炉烟气分别经1套PTFE覆膜袋式除尘器+高效过滤器（HEPA）处理后，共用1套臭氧脱硝，再与2号配料区环境集尘经1套PTFE覆膜袋式除尘器+高效过滤器（HEPA）处理后的废气，共用1套烟气脱硫处理后达标排放，外排废气中各污染物排放浓度应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4特别排放限值要求。精炼炉烟气和铅液铸锭环境集烟气经1套PTFE覆膜袋式除尘器+高效过滤器（HEPA）处理后，由1根50米排放筒排放，外排废气中各污染物排放浓度应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4特别排放限值要求。精炼炉加热系统采用天然气为燃料，设置低氮燃烧设施，烟气经1根25米排气筒排放，外排废气中各污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求。厂界无组织排放硫酸雾、砷、铅等重金属浓度应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表5标准要求，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准要求。

（二）严格落实水污染防治措施。厂区现有生产废水处理能力为240吨/天，本次新增1套240吨/天污水处理系统，总处理规模达到480吨/天。同时，将现有直径10厘米污水管线全部更换为直径20厘米管线。按照“雨污分流、清污分流、污污分治”原则，厂区应设置污水系统及雨水系统。本项目废水产生量505.61吨/天，其中含铅生活污水、含铅生产废水及初期雨水351.36吨/天进入厂区铅废水处理系统处理，处理后废水中各污染物浓度应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中表1间接排放标准和《城市污水再生利用—工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺与产品用水标准要求后全部回用，不外排；纯水制备排水及锅炉排水145.68吨/天全部回用于破碎分选工序，不外排；不含铅生活污水8.57吨/天经化粪池预处理后排入园区东泽污水处理厂。厂区生活污水排放口pH应满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准要求，其余各污染物排放浓度应满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准要求。

- 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目实施后，产生危险废物约41556吨/年、一般固体废物约1吨/年，需鉴定固体废物约76100吨/年。炉渣、除尘灰及含铅污泥等危险废物进入回转短炉和富氧侧吹炉综合利用；废机油、废弃包装袋及废药剂等危险废物均暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处置；水淬渣和脱硫石膏需鉴定固体废物贮存按照危险废物管理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

（四）强化噪声污染防治。选用低噪声设备，通过厂房隔声及基础减震等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（六）强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实事故废水防控措施，依托厂区现有罐区及生产装置围堰、1座容积为1173立方米初期雨水池和1座容积为2415立方米事故水池等设施。地下水分区防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》等相关要求执行。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律法规规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）落实《报告书》制定的土壤、地下水、环境空气等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施。在厂区适当位置设置在线全景（360度角）全天候视频监控系统，并存储保留近90日监控视频信息，留档备查。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请抚顺市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送抚顺市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年5月9日

抄送：抚顺市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁英瑞环境科技工程有限公司。