辽宁省生态环境厅关于葫芦岛宏跃北方铜业

有限责任公司双顶吹炼铜工艺替代转炉

环保升级及节能降耗改造项目

环境影响报告书的批复

葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司：

你公司报送的《葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司双顶吹炼铜工艺替代转炉环保升级及节能降耗改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目位于葫芦岛市龙港区锦葫路158号葫芦岛有色金属产业园现有厂区内，为技术改造项目。本项目新建1台多枪顶吹炉和1台余热锅炉替代现有4台P-S转炉和配套的4台余热锅炉；新建熔剂贮存、上料及运输系统；对澳炉和电炉炉体排放口、供风、供氧等进行局部改造，将多枪顶吹炉的环集烟气作为稀释风兑入工艺烟气内，熔炼炉喷枪与炉顶之间增设1套水封密闭装置和新增1座密闭包子房，脱硫尾气增设1套臭氧脱硝；对制酸系统的净化工段进行改造，制酸尾气脱硫尾端增设2套电除雾器，硫酸罐区增设1套水喷淋装置。项目实施后火法冶炼系统不新增粗铜产能，粗铜产量为99679.86吨/年，最终产品A级阴极铜10万吨/年、硫酸41.7万吨/年、1号电铜446.76吨/年、硫酸铜2026.9吨/年、硫酸镍406.55吨/年和阳极泥500吨/年。

本项目不新增用地，符合《葫芦岛有色金属产业园发展规划（2023—2035年）环境影响报告书》及其规划环评要求。葫芦岛市龙港区工业和信息化局对项目予以备案（龙工备字〔2022〕2号）。省发展改革委为项目出具了节能报告审查意见（辽发改环资〔2023〕94号）。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。本项目产生的废气主要为原料系统废气、冶炼系统烟气、制酸系统的制酸尾气和硫酸罐区挥发废气、环境集烟烟气脱硫系统尾气等。其中原料系统卸料粉尘车间内沉降后无组织排放；熔剂仓给料废气经袋式除尘器处理后，由1根20米高排气筒排放；熔剂仓破碎废气经袋式除尘器处理后，由1根15米高排气筒排放；熔炼熔剂转运、上料、配料等废气经袋式除尘器处理后，由1根30米高排气筒排放；吹炼熔剂转运、上料及配料废气经袋式除尘器处理后，由1根20米高排气筒排放。冶炼系统的熔炼炉在顶吹枪与炉顶之间增设1套水封密闭装置，在熔炼炉排渣口新增1座密闭包子房，熔炼烟气经“余热锅炉+电除尘”处理后进入制酸系统，吹炼烟气经“余热锅炉+电除尘”处理后与吹炼环集烟气一并进入制酸系统，制酸尾气经“双氧水+电除雾”装置净化处理后，由1根120米的排气筒排放；硫酸罐区挥发废气经水喷淋处理后依托制酸尾气排气筒排放；精炼烟气及熔炼、精炼环集烟气排入环境集烟烟气脱硫系统进行处理，经“臭氧脱硝+石灰石-石膏法”脱硝脱硫装置净化后，由1根70米的排气筒排放。本项目原料、熔炼、制酸等产生的废气经相应废气处理装置处理后，外排废气中各项污染物排放应满足《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其2013年修改单中的大气污染物特别排放限值要求。厂界颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、氟化物和砷、铅、汞及其化合物等无组织排放应满足《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表6相应标准要求。应合理选择运输工具和运输路线，大宗物料、产品和固体废物应采用新能源或符合国VI排放标准的绿色低碳运输方式。

（二）严格落实水污染防治措施。本项目生产废水产生量约为1300立方米/天，主要为酸性废水、含重金属废水、净环排污水、地坪冲洗水及初期雨水。采取清污分流、污污分流、分质处理原则进行处理，其中酸性废水、含重金属废水、地坪冲洗水和初期雨水经东山废水处理站处理，各项污染物浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2间接排放标准后，排入园区污水处理总站处理，处理后各项污染物满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准要求后，作为工业用水回用于园区企业，不外排；净环水系统排水经厂区集水池收集后，全部回用于渣场缓冷冷却用水，不外排。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。项目实施后，产生一般固体废物约为356237吨/年，其中原料系统集尘灰、吹炼渣、精炼渣、废阳极板、浇铸冷料和脱硫石膏等，全部厂内综合利用；熔炼渣经缓冷渣场缓冷后全部外售综合利用；废分子筛由厂家更换回收；废耐火材料作为建筑材料综合利用。项目产生危险废物约为28853吨/年，其中熔炼系统除尘灰、净化滤渣等厂内综合利用；废润滑油和废油桶等暂存于新建的35平方米废油库内，废触媒暂存于新建的20平方米废触媒库内，熔炼白烟尘暂存于新建的750平方米白烟尘库内，均定期委托有资质单位处置。东山污水处理站中和渣委托有资质单位处置，即产即清，不在厂区内暂存。

（四）强化噪声污染防治。选用低噪声设备，通过厂房隔声及基础减震等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（六）强化环境风险防范和环保设施安全生产。废水排放和事故排水应明管化，全部采用地上管廊。严格落实事故废水防控措施，厂区设置废水三级防控措施，全厂新建1座容积为5000立方米的事故水池，防止重大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水等造成的环境污染。地下水分区防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》等相关要求执行。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）落实《报告书》制定的土壤、地下水、环境空气等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施。在厂区适当位置设置在线全景（360度角）全天候视频监控系统，并存储保留近90日监控视频信息，留档备查。建设单位应积极配合属地政府妥善解决本项目建设和运营引发的生态环境信访问题。

三、你公司应积极协助葫芦岛市人民政府推动落实区域环境质量改善措施，确保区域相关污染物排放总量削减和碳减排要求落实到位。

四、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。你公司应在该项目投运后三年内开展环境影响后评价。

六、按照属地管理的原则，请葫芦岛市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送葫芦岛市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年5月16日

抄送：葫芦岛市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，

辽宁博创环保技术有限公司。