辽宁省生态环境厅关于丹东至阜新高速公路新民至阜新段环境影响报告书的批复

辽宁省交通建设管理有限责任公司：

你公司报送的《丹东至阜新高速公路新民至阜新段环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目路线起于沈阳市新民市红旗乡九天地村，设绕阳河枢纽互通与规划的秦皇岛至沈阳高速公路相接，而后路线向西北途经新民市、黑山县、阜蒙县，终于阜蒙县大板镇山岳沟，设海棠山枢纽互通与奈营高速相接。路线全长62.046千米，主线采用四车道高速公路标准建设，设计时速120千米。沿线设置枢纽互通、互通立交各2处，服务区（K47+500）和停车区（K5+520）各1处，收费站2处；设置桥梁25座，长度2379米，其中，大桥8座，长度1826米；中、小桥17座，长度553米。拟在富荣服务区南、北两侧各建设1座加油站，分别设置汽油储罐2×30立方米、柴油储罐4×30立方米，均为卧式埋地双层储罐。

本项目为《辽宁省综合立体交通网规划（2021—2035年）》重要组成部分，已列入《辽宁省“十四五”综合交通运输发展规划》。项目已开展“占用耕地和永久基本农田的合理性”、“不可避让生态保护红线的充分性”论证，且已取得辽宁省自然资源厅《建设项目用地预审与选址意见书》。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，自主开展施工期环境监理，依法做好征占土地手续办理工作。同时，重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护和恢复措施。工程施工应合理避让环境敏感区，在生态保护红线范围内及靠近海棠山国家级自然保护区、海棠山国家森林公园等区域施工时，应严格控制施工作业范围，控制施工强度，减小对周边环境的影响。本项目不设弃渣（土）场和取土场，施工前剥离表土堆放于临时堆场并采取防护措施，永久占地范围内耕作层土用于绿化覆土，临时占地区表土暂存至施工场地内，待施工结束后原址回覆。施工过程中应采取水土保持措施，采用编织袋装土作临时挡墙、防尘网苫盖、挡墙外设临时排水沟等必要的防护措施，防止水土流失。施工结束后对施工场地、临时道路等临时占地进行表土回覆及全面整地。

（二）加强噪声污染防治。噪声环境敏感路段应采取声屏障等污染防治措施，全线设置3米高直立式声屏障6.411千米，确保声环境保护目标处声环境质量满足声环境功能要求。项目施工期应合理安排工程进度，施工场地周围设置1.8米以上硬质施工围挡，拌合站设置1.5米高以上硬质围挡，避免高噪声设备同时施工，加强对施工设备的维修保养，缩短一次开机时间、避免集中作业，距离声环境保护目标较近的路段采用加厚隔声围挡封闭施工。夜间禁止在生态保护红线、自然保护区、森林公园、居住区等环境敏感区附近施工。运营期应开展噪声跟踪监测，根据监测结果及时增补噪声防治措施。

（三）强化大气污染防治措施。本项目共设置7处施工场地，包括3处桥梁综合站（含混凝土拌合站）、2处路面综合站（含沥青拌合站）和2处路面和桥梁综合站（含混凝土、沥青拌合站）。混凝土拌合站应设置在居民点200米以外，主机配备布袋除尘器，原材料上料、配料、搅拌设备全封闭，上料口配备密闭防尘设施。沥青拌合站应设置在居民点300米以外，选用电加热方式、全密闭的沥青加热设备并配套烟气处理设施。拌合站周界外颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，排气筒沥青烟、颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。散装物料运输、临时存放和装卸过程中，应采取防风遮挡或降尘措施。施工场地、便道硬化处理并每日定时洒水抑尘，运输车辆苫布遮盖并及时清洗。

加油站应在卸油、加油、储罐设置三次油气回收装置。卸油应采用浸没式，卸车过程油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。加油机自带油气回收型加油枪收集油气，经真空泵和管线将油气回收至储罐。加油站储油罐放空管排放的油气应设置油气回收处理装置。非甲烷总烃排放应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求。

（四）严格落实水污染防治措施。施工期生产废水、生活污水经收集处理符合相关生态环境保护要求后，优先回用或综合利用，严禁向水体排污。混凝土拌和废水采用临时沉淀池处理，综合利用不外排。桥梁施工时采用循环钻孔灌注桩+双层围堰施工方式，灌注水循环使用。泥浆池设置在河道外，应采取措施防止溢流，泥浆经调节pH值和沉淀池静置后用于路基填筑，上层清液用于施工场地洒水抑尘，严禁排入河流。施工结束时应及时清除围堰填筑土方、坑弃土及草袋围堰等物，并妥善处置。工程桥梁施工应选择在枯水期，繁殖季节严禁水下施工作业。服务区应设置一体化污水设备，废水经处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后全部回用，不外排；停车区、收费站的生活污水，经化粪池储存后定期清掏。

（五）加强固体废物综合利用。本项目挖方量375.91万立方米，填方量1083.56万立方米，借方量707.65万立方米。鼓励工程填方优先使用符合标准要求的粉煤灰、炉渣、钢渣、建筑垃圾等大宗固体废物和采矿废石等用于场地、道路等基础建设，剩余部分再从第三方石料公司采购。无法综合利用的废弃建筑垃圾就近运至指定的建筑垃圾消纳场所处置，剩余表土用于土地改良。生活垃圾专人收集，送环卫部门集中处理。

（六）加强施工期环境管理。进一步优化施工方案，合理安排施工时序、时段和施工方式，优化减少临时占地，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。加强靠近生态保护红线、自然保护区、森林公园、居住区等环境敏感区路段的施工期环境监理，涉水施工和其他工程施工应分别提前40个工作日和20个工作日向属地生态环境主管部门报备。

（七）强化环境风险防范和应急措施。公路沿线特别是跨越水体的桥梁路段，应严格落实《报告书》提出的环境风险防控措施。工程跨越水环境敏感路段的桥梁和路基应设置加固防撞护栏和导流槽，合理设置桥面径流收集系统和足够容积的事故水收集池、危险品车辆限速标志和警示牌、视频监控和通信系统等。水源保护区附近路段（路基形式）应设置事故池和防渗边沟。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（八）落实《报告书》制定的施工期及运营期噪声、环境空气等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施，确保环境质量达标。配合地方政府做好工程搬迁工作，并负责妥善解决本项目引发的生态环境信访问题。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告应向社会公开。在工程投运后五年内依法开展环境影响后评价工作。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请沈阳、锦州、阜新市生态环境局负责该项目辖区内路段的事中事后监督管理工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送沈阳、锦州、阜新市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年8月12日

抄送：沈阳、锦州、阜新市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，北京中咨华宇环保技术有限公司。