000002辽环审表〔2024〕72号

辽宁省生态环境厅关于

国家农业科学沈阳观测实验站建设项目

环境影响报告表的批复

辽宁省农业科学院：

你院报送的《国家农业科学沈阳观测实验站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目位于沈阳市沈河区辽宁省农业科学院院内，为改扩建项目，新建作业室（戊类库房）1栋，面积996.60平方米，用于存放作物秸秆及籽粒样品；新建田区外侧围栏300米；依托和改造现有大棚5座及2个地块的试验田进行作物种植与观测；购置实验设备并依托植保所实验室进行病菌昆虫的观测与检测。辽宁省农业农村厅于2023年12月出具了《关于国家农业科学沈阳观测实验站建设项目初步设计的批复》（辽农科〔2023〕315号）。

本项目不新增用地，用地性质为科研、设计用地。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你院应严格落实《报

告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。本项目施工期应按照“六个百分百”要求采取扬尘污染防治措施，施工现场设置2.5米高硬质围挡并加装喷雾装置，施工现场出入口处应设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆冲洗干净后方可驶离施工现场，施工扬尘应满足《辽宁省施工及堆料场扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。运营期无废气排放，仅有灭菌锅泄压排放的水蒸汽，以无组织形式散逸。

（二）严格落实水污染防治措施。本项目初期实验清洗废水（前两次清洗废水）按危险废物处理，后续实验清洗废水经灭菌与生活污水一并进入新建化粪池处理后，排入市政排水管网，悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮等污染物排放浓度应满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008），pH值、粪大肠菌群数应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求后，排入市政排水管网。

（三）强化噪声污染防治。项目选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过基础减振、隔声、消音等措施，确保运营期院南侧院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类功能区排放限值要求；西侧、东侧、北侧院界满足1类功能区排放限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。初期实验清洗废水、实验废液、废培养基、废杀虫剂瓶、废农药瓶、废化肥袋、废生长调节剂瓶等危险废物，依托农科院创新大厦内现有的危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处理；废弃离子交换树脂由厂家回收处理；废弃作物秸秆、废弃土样、废弃虫卵和废病菌孢子直接还田，剩余的籽粒外售。纯水废包装桶、大棚废弃塑料膜、生活垃圾等集中收集，由环卫部门统一清运处理。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。夜间禁止高噪声设备施工和货物运输。

（六）强化环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）落实《报告表》制定的废水、噪声等监测计划。你院应积极配合属地政府妥善解决本项目引发的生态环境信访问题。

三、你院应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告并向社会公开。

四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你院应当重新报批本项目的环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起满五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请沈阳市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你院应在收到本批复后20个工作日内，将《报告表》送沈阳市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年9月6日

（此件社会公开）

抄送：沈阳市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司。