000002辽环审表〔2024〕70号

辽宁省生态环境厅关于沈阳药科大学

现代药学科技创新综合楼项目

环境影响报告表的批复

沈阳药科大学：

你单位关于《沈阳药科大学现代药学科技创新综合楼项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。

- 本项目位于沈阳市沈河区沈阳药科大学校内，为改扩建项目。项目拟将现有4个室外篮球场作为建设用地，新建1座综合楼，购置药学研究仪器设备2台/套，并配套建设室外管线、道路及绿化等基础设施。项目占地面积5161.06平方米、建筑面积24609.23平方米，地下一层建设地下车库和各专业设备用房；地上七层由公共区域和实验区组成，其中一至三层为创新药物检验检测共享服务平台等；四层为智能制药现代产业学院等，实验区包括连续流反应室、计算机辅助药物设计室、全自动反应量热仪器室、分析实验室等；五层为中药智能制药现代产业学院等，实验区包括中药资源组培及鉴定储存室、中药药理实验室、中药制剂与工艺室，分子生物室，分析实验室等；六层、七层为重点实验室及院

士、长江学者工作站等，六层实验区包括细胞生物学实验室、药物合成实验室、新型给药系统实验室、仪器室等，七层实验区包括纳米材料实验室、分子生物学实验室、天然药化实验室、仪器室等。辽宁省发展和改革委员会于2024年5月出具了《关于沈阳药科大学现代药学科技创新综合楼项目初步设计的批复》（辽发改社会〔2024〕196号）。项目不新增用地，用地性质为教学科研用地。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。施工期应按照“六个百分百”要求采取扬尘污染防治措施，施工现场设置2.5米高硬质围挡并加装喷雾装置，施工现场出入口处应设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆冲洗干净后方可驶离施工现场，施工扬尘应满足《辽宁省施工及堆料场扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。

运营期实验室、试剂暂存间、危险废物贮存点和洁净室产生的废气采用通风橱、集气罩收集，通过排风管道排至楼顶。废气经干式化学过滤器+柱状活性炭处理后，非甲烷总烃、甲醇应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放浓度限值和排放速率严格50%执行的要求后，由4个34.8米高排气筒排放。实验废水预处理站产生的恶臭气体经柱状活性炭吸附后，经排风管道送至屋顶31米高排气筒排放，硫化氢、氨和臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目初期实验清洗废水（前两次清洗废水）按危险废物处理，后续实验清洗废水集中收集至新建的地下实验废水预处理站，经“调节+微电解/芬顿反应+混凝沉淀+MBBR生化+臭氧氧化+过滤吸附+UV光氧”处理，悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷污染物排放浓度应满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）、pH值应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求后，排入市政排水管网。

（三）强化噪声污染防治。项目选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过地下布置、基础减振、隔声、消音等措施，确保运营期学校边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区排放限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目实验产生的检测后残留样品、废弃一次性实验用品、实验废液、清洗废水、沾染药剂和溶剂的废包装物、实验废气吸附产生的废滤料和废活性炭，实验废水预处理产生的污泥和废活性炭等，分别在6个危废贮存点、1个污泥贮存池和现有的危险废物贮存库暂存，定期送有资质单位处理。纯水制备和污水处理站产生的含废滤芯、废滤膜、废石英砂、废树脂、废活性炭、废紫外线灯管等一般固废，由厂家回收综合利用。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。夜间禁止高噪声设备施工和货物运输。

（六）强化环境风险防范和应急措施。严格落实污水处理设施分区防渗等环境风险防范措施，做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环保设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）落实《报告表》制定的废气、废水、噪声等监测计划。积极配合属地政府妥善解决项目引发的生态环境信访问题。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告并向社会公开。

四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批本项目的环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起满五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请沈阳市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将《报告表》送沈阳市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年9月4日

（此件社会公开）

抄送：沈阳市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁省环境规划院有限公司。