辽宁省生态环境厅关于本溪玉晶玻璃有限公司“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和

汽车玻璃生产线项目环境影响报告书的批复

本溪玉晶玻璃有限公司：

你公司报送的《本溪玉晶玻璃有限公司“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和汽车玻璃生产线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目位于本溪观音阁经济开发区高官工业园区本溪玉晶玻璃有限公司现有厂区内，为改扩建项目。项目拟拆除1#和4#生产线（每条生产线核定产能600吨/天），在现有1#生产线位置建设1条1160吨/天的生产线，采用一窑多线生产线技术，同时配套建设煤气车间、原料加工车间以及脱硫脱硝除尘等辅助设施。项目投产后，该生产线产品产量736万重箱/年，其中光伏背板玻璃400万重箱/年，汽车玻璃226万重箱/年，电子级薄玻璃110万重箱/年。辽宁省工业和信息化厅于2024年2月出具了《关于本溪玉晶玻璃有限公司1160吨/日“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和汽车玻璃生产线产能置换方案的通告》。

本项目不新增占地，用地性质为工业用地，符合《本溪观音阁经济开发区总体规划（2018—2030年）》及规划环评要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

- 在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

- 强化大气污染防治措施。本项目玻璃熔窑采用煤气发生炉自产煤气和天然气作为燃料，其中煤气使用量为28257.6万立方米/年，天然气使用量为1130.3万立方米/年。新建原料车间原料上料口及原料仓仓顶设置除尘设施，物料输送采用密闭皮带机输送，各种物料经集气罩及脉冲式布袋除尘器处理后，通过18根15米高排气筒排放；新建联合车间窑头及切裁工序设置除尘设施，各产尘节点废气经集气罩及脉冲式布袋除尘器处理后，通过4根15米高排气筒排放，外排颗粒物浓度应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中表1限值要求。新建玻璃熔窑产生的烟气经余热锅炉利用后，采用“干法脱硫+复合陶瓷滤筒除尘脱硝一体化装置”处理后通过1根100米高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫和二氧化氮排放浓度应满足本溪市生态环境局《关于本溪玉晶玻璃有限公司<关于进一步从严执行玻璃工业大气污染物排放标准（GB26453-2022）大气污染物特别排放限值的申请>的回复函》明确的颗粒物20毫克/立方米、二氧化硫100毫克/立方米、氮氧化物300毫克/立方米要求；HCl、氟化物（以总F计）、氨和原料配料、碎玻璃等及其他通风生产设施排放的颗粒物浓度应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中表1限值要求。本次改造的危废贮存库有机废气经过活性炭吸附后，经1根15米高排气筒排放，外排挥发性有机物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。本项目利用的现有原料加工区破碎、筛分、磨矿等产尘节点废气通过集气罩收集至布袋除尘器处理，通过3根17米高排气筒排放，外排颗粒物浓度应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中表1限值要求；现有储煤库上煤过程产生的颗粒物经过集气罩收集至布袋除尘器处理，通过1根15.5米高排气筒排放；煤炭转运采用密闭皮带机输送，产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，通过1根15.5米高排气筒排放，外排颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

《报告书》对本项目煤气车间和联合车间设置100米卫生防护距离，防护距离范围内不得布置居民等环境敏感点。厂内颗粒物和非甲烷烃无组织排放浓度应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B限值要求；煤气车间上料无组织排放颗粒物的厂界浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；厂界氨、硫化氢无组织排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。本项目废水采用清污分流，设置生产废水、生活污水和雨水3套排水系统。厂区内设有1座1500立方米初期雨水收集池，厂内初期雨水、生活污水和生产废水依托现有1座350立方米/天污水处理设施处理，排水水质满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）要求后，全部回用于现有3#线烟气湿式除尘和脱硫装置、厂内降尘以及原料系统补充用水等。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目产生的废包装物、锡渣、离子交换树脂、废布袋由厂家回收；碎玻璃和布袋除尘器收尘灰回用生产；煤气发生炉旋风除尘器收尘灰、劣质粉煤、废耐火材料、煤气发生炉炉渣以及脱硫灰和污水处理站污泥委托一般固体废物处置单位集中处置。废脱硝催化剂、废机油、废煤焦油、废制氢催化剂等危险废物，依托厂区现有1座危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理。

（四）强化噪声污染防治。项目选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过基础减振、隔声、消音等措施，确保运营期西厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值要求，其余各厂界满足3类功能区排放限值要求；各环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区限值要求。《报告书》对西厂界向厂区内划定50米噪声控制距离，该范围内不得设置噪声源设施。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（六）强化环境风险防范和应急措施。严格落实事故废水防控措施，新建1座400立方米事故应急池，依托厂区现有6座总容积为2542立方米的事故应急池和1座1500立方米初期雨水收集池。雨排口设置切换阀门，可将雨排系统中的初期污染雨水及事故污染雨水、消防废水截流至事故应急池。生产装置区、危险品存储区地面应采取硬化处理，并设置防火堤、排水沟及切换阀等配套设施，管网末端与事故应急池相连。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）根据《报告书》地表水风险预测评价结果，配合地方政府落实厂址西侧厂界下游水体的环境风险防控要求，西侧厂界下游3.35千米范围内河道及水体不得规划设置饮用水水源保护区等环境敏感区。

（八）落实《报告书》制定的污染源和土壤、地下水、环境空气、声环境质量等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施，确保环境质量达标。应积极配合属地政府妥善解决本项目建设和运营引发的生态环境信访问题。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告并向社会公开。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起满五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请本溪市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送本溪市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年9月5日

抄送：本溪市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司。