辽宁省生态环境厅关于凌源钢铁股份有限公司1#—4#高炉装备升级建设项目

环境影响报告书的批复

凌源钢铁股份有限公司：

你公司报送的《凌源钢铁股份有限公司1#—4#高炉装备升级建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于朝阳市凌源市凌源钢铁股份有限公司现有厂区1#—4#高炉区域，为改扩建项目。项目拟拆除现有1#—3#高炉，即2座450立方米和1座1000立方米高炉，新建1座2290立方米高炉，铁水产量195万吨/年；原地扩容改造现有4#高炉，即将1座1000立方米扩容改造至1200立方米高炉，铁水产量113万吨/年，同时配套新建或改造相应的辅助生产设施，公用工程依托现有设施。项目实施后，全厂炼铁生产能力为504万吨/年，炼钢生产能力为570万吨/年，轧钢生产能力为690万吨/年。辽宁省工业和信息化厅于2023年12月发布了《关于变更凌源钢铁股份有限公司1#—4#高炉装备升级建设项目产能置换方案的公告，该项目退出产能339万吨/年，新增产能308万吨/年，置换比例为1.1:1，符合钢铁行业产能置换要求。

本项目在现有厂区内建设，不新增用地，用地性质为工业用地，符合《凌源市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施。

- 在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。建筑工地应按照“六个百分百”要求采取扬尘污染防治措施，施工扬尘应满足《辽宁省施工及堆料场扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。施工机械应采用满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第四阶段标准限值的机械进行施工。

新1#高炉矿焦槽（槽上料仓、槽下振动筛、槽下皮带机头尾部）、2#转运站、NS1转运站、槽前转运站、碎焦仓及焦丁转运站、碎矿仓和中央转运站等废气经1套矿焦槽布袋除尘系统处理后，由1根42米排气筒排放；新1#高炉矿出铁场铁口、撇渣器、摆动流嘴、铁沟、渣沟及炉顶上料皮带头部卸料点等废气经2套交替运行的布袋除尘系统处理后，分别由2根42米排气筒排放；新4#高炉矿焦槽（槽上料仓、槽下振动筛、槽下皮带机头尾部、碎焦仓、碎矿仓）、F1转运站、F2转运站、F3转运站和Z3转运站废气经1套矿焦槽布袋除尘系统处理后，由1根40米排气筒排放；新4#高炉矿出铁场铁口、撇渣器、摆动流嘴、铁沟、渣沟及炉顶上料皮带头部卸料点产生的粉尘经1套布袋除尘系统处理后，由1根40米排气筒排放；煤粉制备站2套煤粉制备系统产生的干燥烟气和磨煤废气分别经2套布袋除尘器处理后，由2根50米排气筒外排。新1#、新4#高炉热风炉均燃用净化后高炉煤气，废气均采用低氮燃烧+钙基干法脱硫+布袋除尘处理后，分别由2根70米排气筒排放。上述废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度应执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）附件2的排放指标限值要求。

本项目供返料系统中的5个转运站均采用全封闭形式建设，转运站皮带头、尾部各产尘点均应设置密闭罩，废气分别经滤筒除尘器处理后，由3根排气筒排放，其中F4转运站和6#转运站废气由1根22米排气筒排放；喷煤制粉站原料煤PM1转运站废气由1根18米排气筒排放；喷煤制粉站原料煤PM2转运站和喷煤制粉站卸料口废气由1根27米排气筒排放。配煤仓的受料点、落料点等产尘点应设置密闭罩，经1套低压脉冲布袋除尘器处理后，由1根35米排气筒排放。新1#、新4#高炉返矿经新建的封闭皮带输送至现有烧结生产区的混匀配料槽，返矿和返焦转运站H1各受料点和卸料点均应设置密闭罩，并对现有烧结生产区混匀配料槽增加皮带受料点及增设置密闭罩，废气经1套现有除尘器处理后，由1根33米排气筒排放。新1#、新4#高炉返焦经新建的封闭皮带输送至现有烧结区域的焦炭汽车受料槽，受料槽增加皮带受料点并增设置密闭罩，废气并入现有东门汽车受料槽1套布袋除尘器处理后，由1根55米排气筒排放。5#转运站、QZ-1转运站、YZ-4转运站、S2转运站等高炉物料转运站的受料点和卸料点均应设置密闭罩，废气经高炉物料转运站1套布袋除尘系统处理后，由1根27米排气筒排放。上述废气中颗粒物排放浓度应满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表3特别排放限值要求。

物料输送及储存设施均采用密闭收尘措施，采取的无组织控制措施应符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求。炼铁车间颗粒物无组织排放浓度应满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表4限值要求。厂界颗粒物无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值要求。

企业现有卫生防护距离为炼铁厂高炉车间1200米，烧结车间600米，新建料场和现有料场200米，烧结机外600米，一炼钢300米。朝阳市人民政府于2022年4月12日以朝政〔2022〕21号出具了《朝阳市人民政府关于凌钢集团环境防护距离有关问题的批复》，凌钢集团完成45个超低排放改造项目和焦炉完成搬迁后，大气环境防护距离为0，卫生防护距离为300米。《报告书》对本项目新1#高炉炼铁生产区外200米、新4#高炉炼铁生产区外100米、封闭料棚外50米设置卫生防护距离。本项目实施后，全厂防护距离范围内不得布置居民等环境敏感点。

（二）严格落实水污染防治措施。项目废水排放采用清污分流，依托厂区现有生产废水、生活污水和雨水排水系统。本项目生产废水排水为净循环系统排污水，全部送至冲渣浊环水系统回用；煤气冷凝器含酚废水收集后，定期排放至新建焦化厂酚氰废水处理系统处理，全部回用于焦化系统和高炉冲渣，不外排。项目实施后，全厂生产废水和生活污水经厂区排水管网排入污水处理厂处理后，全部回用于厂内生产设施。厂区污水排放口外排废水中COD、石油类、总铁、BOD5和氯化物排放浓度应满足污水处理协议标准，色度应满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008)中表2要求，其余各污染物排放浓度应满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）及修改单表2间接排放标准要求。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目依托厂区现有1座60平方米废油贮存库库、1座13.78平方米废化学药品贮存库和1座11800平方米一般固废存储库。运营期产生的高炉水渣、瓦斯灰、除尘灰、脱硫灰、废耐火材料和布袋除尘器产生的废滤袋等一般固体废物全部综合利用；废脱硫吸附剂、在线监测废液、废润滑油、废液压油及废油桶等危险废物委托有资质单位处置；需鉴定的脱硫吸附剂等贮存按照危险废物管理；生活垃圾送环卫部门处置。

（四）强化噪声污染防治。项目选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过基础减振、隔声、消音等措施，并落实“以新带老”措施及现有焦化装置拆除后，凌钢主厂区北、西、南侧厂界昼夜间噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放限值要求，一炼钢至钢渣处理车间南段东侧厂界昼夜间噪声应满足3类功能区排放限值要求，5#高炉区域东侧厂界、现有焦化厂至白灰窑段东侧厂界和钢渣处理车间东侧厂界昼夜间噪声应满足4类功能区排放限值要求。凌钢热电厂北、东侧厂界昼夜间噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放限值要求，南侧厂界外拓425米和西侧厂界外拓50米处应满足3类功能区排放限值要求。热电厂西侧厂界外拓50米噪声防护距离范围内有1户居民未搬迁，凌源市人民政府已于2024年8月以凌政函〔2024〕8号出具了《关于凌钢周边大坝居民拆迁的承诺函》，明确凌钢1#-4#高炉装备升级建设项目中第一座新建高炉建成投产前，完成此户居民征收补偿工作。

新区原料场临西厂界一侧铁路应采取重新铺设钢轨（钢轨采用无缝钢轨+阻尼扣件）、控制夜间1小时最大通过1辆货运火车（长度小于30节，车速小于30公里/小时）和禁止成品线材堆场夜间装车作业等降噪措施，确保西侧厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放限值，附近声环境敏感目标应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区限值要求。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（六）强化环境风险防范和应急措施。严格落实事故废水防控措施，依托主厂区现有和在建4座总容积为11905立方米的初期雨水收集池和2座总容积为3648立方米的事故池。主厂区雨水收集池通过重力流管线联通，雨排口前设置截止阀，并设置动力流管线联通厂区事故池。新区原料场雨水收集池设置动力流管线联通厂区事故池。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。建设单位在满足安全生产的条件下，方可开工建设。

（七）落实《报告书》制定的污染源和土壤、地下水、环境空气、声环境质量等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施，确保环境质量达标。建设单位应积极配合属地政府妥善解决本项目建设和运营引发的生态环境信访问题。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告并向社会公开。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起满五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。你公司应在本项目正式投入生产后三年内开展环境影响后评价。

五、按照属地管理的原则，请朝阳市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送朝阳市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年9月27日

抄送：朝阳市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁省环境规划院有限公司。