辽宁省生态环境厅关于本溪金龙黄金矿业有限责任公司选矿项目环境影响报告书的批复

本溪金龙黄金矿业有限责任公司：

你公司报送的《本溪金龙黄金矿业有限责任公司选矿项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目位于本溪满族自治县连山关镇，为新建项目，占地面积10870平方米，年处理金矿石11万吨，生产精金矿6572吨/年。选矿厂始建于1994年，通过两次建设达到年处理金矿石11万吨规模，但至今未办理环评手续。本溪市生态环境局于2023年4月对本项目“未批先建”违法行为进行了处罚（本环罚决〔2023〕第4号），现已结案。项目设置一条生产线，选矿工艺为“两段破碎+二段闭路磨矿+浮选法”，主要工序包括破碎、球磨、浮选、浓密压滤、精矿脱水及尾矿泵送等。原料为金矿石，药剂为丁基黄药、丁铵黑药和2号油等，产品为金精矿粉。项目利用原有厂房改造球磨车间、浮选车间、浓密压滤车间、精矿暂存间、药剂仓库、危废贮存点、车间事故池等；新建破碎车间、缓冲仓及相关配套设施；依托现有尾矿库的尾矿输送、回水管线等。办公区采用电采暖。

在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，依法做好征占土地手续办理工作。同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。建筑工地应按照“六个百分百”要求采取扬尘污染防治措施，施工扬尘应满足《辽宁省施工及堆料场扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。施工机械应采用满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第四阶段标准限值的机械进行施工。项目采用封闭厂房，破碎、筛分、缓冲仓、皮带转运点等产尘节点均应设置集气罩，共设置10台，设置1套布袋除尘器，废气由1根15米高排气筒排放，颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2排放限值要求。矿石装卸粉尘、运输道路扬尘及破碎车间粉尘均采取洒水抑尘等措施，颗粒物无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目生产废水、生活污水和初期雨水均循环使用不外排。选矿生产废水通过管道排至依托尾矿库，尾矿库回水经输水管线送至选矿厂。尾矿库回水和精矿压滤水全部返回选矿工艺，生产废水全部循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后，定期清淘、不外排。初期雨水经收集后全部用于生产。合理划分地下水污染防渗重点区域，并做好相应地下水及土壤的污染防控工作。

（三）强化噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，产噪设备均设置在封闭厂房内，采用设备基础减振、门窗隔声、生产车间墙体敷设吸声材料、水泵与进出口管道间安装软橡胶接头等降噪措施，风机需安装隔声罩及消声器，空压机安装消声器，同时加强设备保养，严禁车辆夜间运输作业。通过基础减振、隔声、控制运输时间和车速等措施，确保工业场地边界昼、夜间噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区排放限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物主要为设备检修产生废机油和废油桶、选矿药剂的包装材料、尾矿、除尘灰、浓密溢流沉淀池底泥和生活垃圾等。其中，废机油、废油桶、浮选药剂废包装袋属于危险废物，收集后暂存于40平方米的危废贮存点，定期委托有资质单位处置。尾矿通过管线排至自有尾矿库；除尘灰返回选矿生产，不外排；浓密溢流沉淀池底泥定期返回选矿工艺，不外排；生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运处理。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（六）强化环境风险防范和环保设备设施安全生产。严格落实《报告书》提出的环境风险防控措施，厂区四周设截排水沟，厂区外部雨水通过截排水沟汇入河道。项目排水系统采用雨污分流，厂区内尾矿输送管线采用无缝钢管，一备一用，输送管线下方设置导流槽，防止管线破裂时尾矿外溢。在厂区西侧地势最低点新建1座200立方米初期雨水收集池，生产区设雨排管网，连通初期雨水收集池处设置换向阀。在厂区内新建1座80立方米的应急事故池和1座200立方米消防事故池，事故池应位于车间和厂区内地势最低点，确保事故发生状态下废水可自流至事故池内。厂区四周应设置围墙，围墙内壁距地面0.5米高范围内全部按照一般防渗要求建设，防止事故废水渗漏，确保事故废水不出厂区。企业应结合尾矿库突发环境事件应急预案，对在用的尾矿库编制水污染事件环境应急“一库一策一图”。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）落实《报告书》制定的土壤、地下水、环境空气、噪声等监测计划，在厂区上游、下游等区域处设置地下水监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。在各工业场地适当位置设置在线全景（360度角）全天候视频监控系统，并存储保留近90日监控视频信息，留档备查。应积极配合属地政府妥善解决项目建设和运营引发的生态环境信访问题。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告并向社会公开。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起满五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请本溪市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送本溪市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年10月10日

抄送：本溪市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁唐龙技术咨询有限公司。